BRUKSANVISNING

Modell: LYC-serien

EGENSKAPER

- Trådlös fjärrkontroll

- Inlärningsfunktion, enkel användning

- Mottagare med 6 minnesplatser

- Röd lysdiod för indikering av STRÖM PÅ och MINNESINSTÄLLNINGAR

- Inlärningsfunktionen fungerar med alla ARC-sändare.

- Sändare med kanalväljare (Code switch), fungerar med alla ARC-mottagare med kanalväljare.

- Direktstyrning av 16 mottagare – totalt 256 med 16 kanaler.

INSTALLATION:

Mottagare

Sätt i mottagaren i vägguttaget (fig. 1)

INLÄRNINGS-

KNAPP

- Kontrollampan på mottagaren ska lysa.

- Sätt i lampans kontakt i mottagaren

Fjärrkontroll (sändare)

- Räckvidd: 30 m utan hindrande föremål (fig. 2)

- Max. antal mottagare: 256

ANVÄNDNING

FJÄRRKONTROLL											DIMMERFUNKTION

ON-knapp – mottagare PÅ/DIMMER                                       		          * Starta dämpningen av belysningen genom att trycka

OFF-knapp – mottagare AV                                                                            på ”ON” två gånger. Tryck på ”ON” igen när

GROUP-knapp – ALLA PÅ eller ALLA AV				                     belysningen är på önskad nivå.

16-läges kanalväljare – (fig. 4)                                                                    * För att ändra dimmernivån, upprepa proceduren.

(LYCT-505 / YCT-603 / YCT-100)

Kanal I – 1,2,3,4                                                                                            MOTTAGARE AV/PÅ

Kanal II – 5,6,7,8                                                                             	          * Tryck på ”ON” på fjärrkontrollen för att sätta på.

Kanal III – 9,10,11,12                                                                  	          * Tryck på ”OFF” på fjärrkontrollen för att stänga av.

Kanal IV – 13,14,15,16

INSTÄLLNING AV KANAL: inlärningsfunktion

* Börja med att programmera sändaren för mottagaren.

* Sätt mottagaren i vägguttaget (fig.1).

* Håll sändaren nära mottagaren, tryck på inlärningsknappen på mottagaren en gång (fig.3)

* Mottagarens lysdiod blinkar långsamt. Välj en av ”ON” -knapparna på fjärrkontrollen och tryck på den.

* Mottagarens lysdiod blinkar två gånger, kanalen bekräftas och lysdioden slutar att blinka.

* Kom ihåg vilken knapp du valde på fjärrkontrollen för mottagaren.

ATT ÄNDRA ELLER RADERA EN INSTÄLLNING

RADERA INDIVIDUELLT                                                    RADERA HELA MINNET

* Tryck på inlärningsknappen en gång. 					* Tryck på inlärningsknappen i sex sekunder. Lysdioden blinkar

Lysdioden blinkar långsamt (fig. 3).    		                            kontinuerligt.

* Tryck på vald ”OFF”-knapp på sändaren.             	                * Släpp och tryck igen en gång.

Det valda minnet raderas.                       			        	* Lysdioden på mottagaren blinkar två gånger.

* Lysdioden på mottagaren blinkar två			                * ALLA PROGRAMMERADE MINNESINSTÄLLNINGAR I

gånger.       							        			   MOTTAGAREN RADERAS.

* Upprepa inställningsproceduren för att ställa in en ny kanal.

MOTTAGAREN HAR SEX MINNESPLATSER:

* MOTTAGARENS inlärningsfunktion har sex minnesplatser.

* Den kan programmeras att slå PÅ i olika kombinationer eller individuellt.

* Det innebär att en mottagare kan programmeras i maximalt sex olika kombinationer.

Exempel: om det finns tre mottagare, [ mottagare 1 = lampskärm, mottagare 2 = nattljus, mottagare 3 = takljus ]

Mottagare 1,2,3 kan styras individuellt med knapparna 1,2,3 på fjärrkontrollen

Mottagare 1,3 kan programmeras med knapp 4, (lampskärm och takljus AV/PÅ samtidigt)

Mottagare 1,2,3 kan också programmeras till gruppen ALLA PÅ eller AV samtidigt med en gruppknapp

(lampskärm, nattljus och takljus PÅ/AV samtidigt)

(I ovanstående exempel använder mottagare 1 och 3 tillsammans tre minnesplatser och mottagare 2 två platser.

Olika kombinationer och inställningar kan grupperas och styras från sändaren)

ANVÄNDNING AV KANALVÄLJAREN

Huskod

HUSKOD

ENHETS-

KOD

Ger dig möjlighet att välja en annan kanal än grannen!

Är också en länkningskod för att utöka styrningen till fler mottagare.

Enhetskod

Mottagarens individuella kod.

YCT-100 FJÄRRKONTROLL

Fig-4

16 KANALER

| Kanal I – 1, 2, 3, 4 HUSKOD | ENHETSKOD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| A | 1, 2, 3, 4 | 5, 6, 7, 8 | 9, 10, 11, 12 | 13, 14, 15, 16 |
| B | 1, 2, 3, 4 | 5, 6, 7, 8 | 9, 10, 11, 12 | 13, 14, 15, 16 |
| C | 1, 2, 3, 4 | 5, 6, 7, 8 | 9, 10, 11, 12 | 13, 14, 15, 16 |
| D | 1, 2, 3, 4 | 5, 6, 7, 8 | 9, 10, 11, 12 | 13, 14, 15, 16 |
| E | 1, 2, 3, 4 | 5, 6, 7, 8 | 9, 10, 11, 12 | 13, 14, 15, 16 |
| F | 1, 2, 3, 4 | 5, 6, 7, 8 | 9, 10, 11, 12 | 13, 14, 15, 16 |
| G | 1, 2, 3, 4 | 5, 6, 7, 8 | 9, 10, 11, 12 | 13, 14, 15, 16 |
| H | 1, 2, 3, 4 | 5, 6, 7, 8 | 9, 10, 11, 12 | 13, 14, 15, 16 |
| I | 1, 2, 3, 4 | 5, 6, 7, 8 | 9, 10, 11, 12 | 13, 14, 15, 16 |
| J | 1, 2, 3, 4 | 5, 6, 7, 8 | 9, 10, 11, 12 | 13, 14, 15, 16 |
| K | 1, 2, 3, 4 | 5, 6, 7, 8 | 9, 10, 11, 12 | 13, 14, 15, 16 |
| L | 1, 2, 3, 4 | 5, 6, 7, 8 | 9, 10, 11, 12 | 13, 14, 15, 16 |
| M | 1, 2, 3, 4 | 5, 6, 7, 8 | 9, 10, 11, 12 | 13, 14, 15, 16 |
| N | 1, 2, 3, 4 | 5, 6, 7, 8 | 9, 10, 11, 12 | 13, 14, 15, 16 |
| O | 1, 2, 3, 4 | 5, 6, 7, 8 | 9, 10, 11, 12 | 13, 14, 15, 16 |
| P | 1, 2, 3, 4 | 5, 6, 7, 8 | 9, 10, 11, 12 | 13, 14, 15, 16 |

Kanal II – 5, 6, 7, 8

Kanal III – 9, 10, 11, 12

Kanal IV – 13, 14, 15, 16

SPECIFIKATIONER

FJÄRRKONTROLL

Batterier: 1 st 3V CR2032 medföljer

MOTTAGARE

Frekvens: 433,92 MHz

Spänning: 240V +/-10 %, 50 Hz

120 v +/-10 %, 60 Hz

LYCR-300: 300 watt (glödlampor)

LYCR-1000: 1000 watt  / 230 VAC

ANSLUT TILL ANDRA PRODUKTER

LYCR-3500: 3500 watt  / 230 VAC

FELSÖKNING

HUSKOD

ENHETS-

KOD

Ingen reaktion: Är batteriet slut eller fel isatt?

Obs!

Mottagarna måste vara placerade minst 1 meter ifrån varandra.

Varning!

ÖVERBELASTA INTE SYSTEMET

Använd inte systemet i fuktiga utrymmen som verandor och källare eller i närheten av brännbara vätskor, lösningsmedel, målarfärg osv.

Mottagaren måste vara urkopplad från elnätet när koden ska ändras med kanalväljaren.