|  | SIKKERHETSDATABLAD Fönsterrent |  |
| --- | --- | --- |

Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonens forordning (EU) 2015/830 av 28. mai 2015 om endring av Europaparlamentets og Rådets forordning (EG) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (Reach)

| SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket |  |
| --- | --- |
| Utgivelsesdato | 22.10.2019 |
| 1.1. Produktidentifikator |  |
| Produktnavn | Fönsterrent |
| Artikkelnr. | 44-4103-5 |
| 1.2 Aktuelle identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes |  |
| Identifiserte anvendelser | Vinduspuss |
| 1.3 Oppgaver om produsenten som stiller sikkerhetsdatabladet til disposisjon |  |
| Selskap | Kempartner AB |
| Postadresse | Smedjegatan 6 |
| Postnr. | 13154 |
| Poststed | Nacka |
| Land | Sverige |
| Telefon | +46 (0)8-6838800 |
| Nettadresse | http://www.kempartner.se |
| Kontaktperson | Leif Löf info@kemibolaget.se |
| 1.4. Nødnummer |  |
| Nødnummer | Telefon: 112 Beskrivelse: Giftinformasjon |
| SEKSJON 2: Fareidentifikasjon |  |
| 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen |  |
| Klassifisering i samsvar med CLP, kommentar | I samsvar med forordning (EG) nr. 1272/2008 (CLP). Klassifisering er ikke nødvendig i henhold til GHS-kriterier for dette produktet. |
| Stoffets/blandingens farlige egenskaper | Anses ikke som helse- eller miljøfarlig i henhold til gjeldende lovverk. |
| 2.2. Merkeelementer |  |
| Andre merkekrav i EU | Innhold i samsvar med EU-forordning 648/2004 om vaske- og rengjøringsmidler: Noniontensider <5 %, aniontensider <5 %. |
| 2.3. Andre farer |  |
| Fysikalske-kjemiske effekter | Ikke klassifisert. |
| Helseeffekt | Ikke klassifisert som helseskadelig |
| Miljøeffekter | Denne blandingen klassifiseres ikke som miljøfarlig. Produktet inneholder ingen PBT- eller vPvB-stoffer. |
| Andre farer | Ikke kjent. |
| SEKSJON 3: Sammensetning/informasjon om bestanddeler |  |

3.2. Blanding

| Stoff | Identifikasjon |  | Klassifisering | Innhold | Merknader |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etanol | CAS-nr.: 64-17-5 EG-nr.: 200-578-6 Indeksnr.: 603-002-00-5 REACH reg.nr.: 01-2119457610-43-xxxx |  | Brannfarlig væske 2;H225 | < 5 % |  |
| Propan-2-ol | CAS-nr.: 67-63-0 EG-nr.: 200-661-7 Indeksnr.: 603-117-00-0 REACH reg.nr.: 01-2119457558-25-xxxx |  | Brannfarlig væske 2;H225 Irriterer øynene 2;H319 STOT SE 3;H336 | < 5 % |  |
| 2-Metoxi-1-metyletylacetat | CAS-nr.: 108-65-6 EG-nr.: 203-603-9 Indeksnr.: 607-195-00-7 REACH reg.nr.: 01-2119475791-29 |  | Brannfarlig væske 3;H226 | < 1 % |  |
| Beskrivelse av blandingen |  | Blandingen er vannløselig. |  |  |  |
| Stoff, kommentar |  | Hele teksten for alle fareangivelser står i seksjon 16. |  |  |  |
| SEKSJON 4: Førstehjelpstiltak |  |  |  |  |  |
| 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak |  |  |  |  |  |
| Generell informasjon |  | Anvisningen gjelder konsentrert produkt. Ta med sikkerhetsdatablad, verneblad eller merkeetikett og gi til behandlende lege. |  |  |  |
| Innånding |  | Frisk luft og hvile. |  |  |  |
| Hudkontakt |  | Vask huden med såpe og vann. |  |  |  |
| Øyekontakt |  | Skyll umiddelbart med rikelige mengder vann eller øyebadevann i opptil 10 min. Kontakt lege hvis irritasjonen vedvarer. |  |  |  |
| Svelging |  | Hvis mer enn en betydelig mengde er svelget, kontakt lege. Skyll munnen med vann. |  |  |  |
|  |  | Drikk et par glass vann eller melk. |  |  |  |
| 4.2 De viktigste symptomer og effekter, både akutte og forsinkede |  |  |  |  |  |
| Generelle symptomer og effekter |  | Ingen kjente. |  |  |  |
| Akutte symptomer og effekter |  | Ikke kjent. |  |  |  |
| Forsinkede symptomer og effekter |  | Ingen kjente. |  |  |  |
| 4.3 Indikasjoner på behov for umiddelbar legehjelp og spesialbehandling |  |  |  |  |  |
| Andre opplysninger |  | Ingen informasjon. |  |  |  |
| SEKSJON 5: Brannslukningstiltak |  |  |  |  |  |
| 5.1 Brannslukningsmidler |  |  |  |  |  |
| Egnede slukkemidler |  | Vanndusj, pulver eller CO. Alkoholresistent skum. |  |  |  |
| Uegnede slukkemidler |  | Hard vannstråle. |  |  |  |
| 5.2 Særlige farer som oppstår på grunn av stoffet eller blandingen |  |  |  |  |  |
| Brann- og eksplosjonsfare |  | Produktet er ikke brannfarlig. |  |  |  |
| 5.3. Råd for brannmannskap |  |  |  |  |  |
| Personlig verneutstyr |  | Bruk foreskrevet personlig verneutstyr. |  |  |  |
| Andre opplysninger |  | Fjern alle antennelseskilder hvis det kan gjøres trygt. |  |  |  |
| SEKSJON 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp |  |  |  |  |  |
| 6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer |  |  |  |  |  |
| Generelle tiltak |  | Bruk et absorberende materiale og samle opp. |  |  |  |
| Personlige forholdsregler |  | Unngå kontakt med øynene. |  |  |  |
| 6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte miljøet |  |  |  |  |  |
| Sikkerhetstiltak for å beskytte miljøet |  | Strø med sand, jord eller egnet absorberende middel. Forhindre utslipp til avløp. |  |  |  |
| 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rengjøring |  |  |  |  |  |
| Rengjøring |  | Små utslipp skylles bort med rikelige mengder vann. Store utslipp: Sug opp utslipp med et egnet absorberende materiale. Spyl området med vann. |  |  |  |
| 6.4 Henvisning til andre seksjoner |  |  |  |  |  |
| Ytterligere informasjon |  | Ingen merknader angitt. |  |  |  |
| SEKSJON 7: Håndtering og lagring |  |  |  |  |  |
| 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering |  |  |  |  |  |
| Håndtering |  | Utvis normal forsiktighet. |  |  |  |
| 7.2 Forhold for sikker lagring, inkludert eventuelle inkompatibiliteter |  |  |  |  |  |
| Lagring |  | Oppbevares i originalemballasjen. Oppbevares adskilt fra mat, fôr, gjødselmiddel og liknende stoffer. Oppbevares i romtemperatur. |  |  |  |
| 7.3 Spesifikk bruk |  |  |  |  |  |
| Spesifikke bruksområder |  | Ingen informasjon. |  |  |  |
| SEKSJON 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr |  |  |  |  |  |

8.1 Kontrollparametere

| Stoff | Identifikasjon |  |  | Grenseverdier | År |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etanol | CAS-nr.: 64-17-5 |  |  | Nivågrenseverdi (NGV) : 500 ppm Merknad Merknad: V Nivågrenseverdi (NGV) : 1000 mg/m3 Merknad Merknad: V Korttidsgrenseverdi (KGV) Verdi: 1000 ppm Merknad Merknad: V Korttidsgrenseverdi (KGV) Verdi: 1900 mg/m3 Merknad Merknad: V Merknad Bokstavbeskrivelse: V – veiledende korttidsgrenseverdi | År: 1993 |  |  |
| Propan-2-ol | CAS-nr.: 67-63-0 |  |  | Nivågrenseverdi (NGV) : 150 ppm Merknad Merknad: V Nivågrenseverdi (NGV) : 350 mg/m3 Merknad Merknad: V Korttidsgrenseverdi (KGV) Verdi: 250 ppm Merknad Merknad: V Korttidsgrenseverdi (KGV) Verdi: 600 mg/m3 Merknad Merknad: V Merknad Bokstavbeskrivelse: V = veiledende korttidsgrenseverdi | År: 1989 |  |  |
| 2-Metoxi-1-metyletylacetat | CAS-nr.: 108-65-6 |  |  | Nivågrenseverdi (NGV) : 50 ppm Merknad Merknad: H Merknad Bokstavbeskrivelse: Stoffet kan lett tas opp gjennom huden Nivågrenseverdi (NGV) : 190 mg/m3 Merknad Merknad: H Merknad Bokstavbeskrivelse: Stoffet kan lett tas opp gjennom huden Korttidsgrenseverdi (KGV) Verdi: 150 ppm Merknad Merknad: H Merknad Bokstavbeskrivelse: Stoffet kan lett tas opp gjennom huden Korttidsgrenseverdi (KGV) Verdi: 568 mg/m3 Merknad Merknad: H Merknad Bokstavbeskrivelse: Stoffet kan lett tas opp gjennom huden | År: 2015 |  |
| DNEL/PNEC |  |  |  |  |  |  |  |
| Stoff |  |  | Etanol |  |  |  |  |
| DNEL |  |  | Gruppe: Forbruker Eksponeringsvei: Kortsiktig (akutt) – innånding – lokal effekt Verdi: 950 mg/m3 Referanse: Datakilde: ECHA Gruppe: Forbruker Eksponeringsvei: Langsiktig (gjentatt) – dermal – systemisk effekt Verdi: 206 mg/kg kroppsvekt/dag Referanse: Datakilde: ECHA Gruppe: Arbeidere Eksponeringsvei: Langsiktig (gjentatt) – dermal – systemisk effekt Verdi: 343 mg/kg kroppsvekt/dag Referanse: Datakilde: ECHA |  |  |  |  |
|  |  |  | Gruppe: Arbeidere Eksponeringsvei: Kortsiktig (akutt) – innånding – lokal effekt Verdi: 1900 mg/dm3 Referanse: Datakilde: ECHA Gruppe: Forbruker Eksponeringsvei: Langsiktig (gjentatt) – oral – systemisk effekt Verdi: 87 mg/kg kroppsvekt/dag Referanse: Datakilde: ECHA Gruppe: Arbeidere Eksponeringsvei: Langsiktig (gjentatt) – innånding – systemisk effekt Verdi: 950 mg/m3 Referanse: Datakilde: ECHA Gruppe: Forbruker Eksponeringsvei: Langsiktig (gjentatt) – innånding – systemisk effekt Verdi: 114 mg/m3 Referanse: Datakilde: ECHA |  |  |  |  |
| PNEC |  |  | Eksponeringsvei: Saltvann Verdi: 0,79 mg/l Referanse: Datakilde: ECHA Eksponeringsvei: Sediment i saltvann Verdi: 2,9 mg/kg sedimentlevende dyr Referanse: Datakilde: ECHA Eksponeringsvei: Jord Verdi: 0,63 mg/kg jordlevende dyr Referanse: Datakilde: ECHA Eksponeringsvei: Renseanlegg Verdi: 580 mg/l Referanse: Datakilde: ECHA Eksponeringsvei: Sediment i ferskvann Verdi: 3,6 mg/kg sedimentlevende dyr Referanse: Datakilde: ECHA Eksponeringsvei: Vann Verdi: 2,75 mg/L Referanse: Datakilde: ECHA Eksponeringsvei: Ferskvann Verdi: 0,96 mg/l Referanse: Datakilde: ECHA |  |  |  |  |
| Stoff |  |  | Propan-2-ol |  |  |  |  |
| DNEL |  |  | Gruppe: Industri Eksponeringsvei: Langsiktig (gjentatt) – dermal – systemisk effekt Verdi: 888 mg/kg/dag Gruppe: Industri Eksponeringsvei: Langsiktig (gjentatt) – innånding – systemisk effekt Verdi: 500 mg/m3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Gruppe: Forbruker Eksponeringsvei: Langsiktig (gjentatt) – innånding – systemisk effekt Verdi: 89 mg/m3 Gruppe: Forbruker Eksponeringsvei: Langsiktig (gjentatt) – oral – systemisk effekt Verdi: 26 mg/kg/dag Gruppe: Forbruker Eksponeringsvei: Langsiktig (gjentatt) – dermal – systemisk effekt Verdi: 319 mg/kg/dag |  |  |  |  |
| PNEC |  |  | Eksponeringsvei: Jord Verdi: 28 mg/kg Eksponeringsvei: Sediment i ferskvann Verdi: 552 mg/kg Eksponeringsvei: Sediment i saltvann Verdi: 552 mg/kg Eksponeringsvei: Saltvann Verdi: 140,9 mg/l Eksponeringsvei: Ferskvann Verdi: 140,9 mg/l |  |  |  |  |
| Stoff |  |  | 2-Metoxi-1-metyletylacetat |  |  |  |  |
| DNEL |  |  | Gruppe: Forbruker Eksponeringsvei: Langsiktig (gjentatt) – dermal – systemisk effekt Verdi: 54,8 mg/kg kroppsvekt/døgn Gruppe: Forbruker Eksponeringsvei: Langsiktig (gjentatt) – oral – systemisk effekt Verdi: 1,67 mg/kg kroppsvekt/døgn Gruppe: Arbeidere Eksponeringsvei: Langsiktig (gjentatt) – dermal – systemisk effekt Verdi: 153,5 mg/kg kroppsvekt/døgn Gruppe: Forbruker Eksponeringsvei: Langsiktig (gjentatt) – innånding – systemisk effekt Verdi: 33 mg/m3 Gruppe: Arbeidere Eksponeringsvei: Langsiktig (gjentatt) – innånding – systemisk effekt Verdi: 275 mg/m3 |  |  |  |  |
| PNEC |  |  | Eksponeringsvei: Sediment i ferskvann Verdi: 3,29 mg/kg Eksponeringsvei: Jord Verdi: 0,29 mg/kg Eksponeringsvei: Sediment i saltvann Verdi: 0,329 mg/kg |  |  |  |  |
|  |  |  | Eksponeringsvei: Ferskvann Verdi: 0,635 mg/l Eksponeringsvei: Saltvann Verdi: 0,0635 mg/l |  |  |  |  |
| 8.2 Eksponeringskontroll |  |  |  |  |  |  |  |
| Øye-/ansiktsvern |  |  |  |  |  |  |  |
| Øyevern, kommentar |  |  | Ikke nødvendig ved normal bruk. |  |  |  |  |
| Håndvern |  |  |  |  |  |  |  |
| Håndbeskyttelse, kommentar |  |  | Vernehansker er ikke nødvendig ved normal bruk. |  |  |  |  |
| Hudvern |  |  |  |  |  |  |  |
| Hudvern, kommentar |  |  | Ikke nødvendig ved normal bruk. |  |  |  |  |
| Åndedrettsvern |  |  |  |  |  |  |  |
| Åndedrettsvern, kommentar |  |  | Åndedrettsvern er ikke nødvendig under normale bruksforhold. |  |  |  |  |
| SEKSJON 9: Fysiske og kjemiske egenskaper |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper |  |  |  |  |  |  |  |
| Fysisk form |  |  | Væske |  |  |  |  |
| Farge |  |  | Fargeløs. |  |  |  |  |
| Lukt |  |  | Alkohollukt. |  |  |  |  |
| pH |  |  | Status: ved levering Verdi: 9,0 - 11,0 |  |  |  |  |
| Smeltepunkt/smeltepunktsintervall |  |  | Kommentarer: Data mangler. |  |  |  |  |
| Kokepunkt/kokepunktsintervall |  |  | Kommentarer: Data mangler. |  |  |  |  |
| Flammepunkt |  |  | Kommentarer: Data mangler. |  |  |  |  |
| Avdunstingshastighet |  |  | Kommentarer: Data mangler. |  |  |  |  |
| Eksplosjonsgrense |  |  | Kommentarer: Data mangler. |  |  |  |  |
| Damptrykk |  |  | Kommentarer: Data mangler. |  |  |  |  |
| Damptetthet |  |  | Kommentarer: Data mangler. |  |  |  |  |
| Relativ tetthet |  |  | Verdi: ~ 990 kg/m3 |  |  |  |  |
| Bulktetthet |  |  | Kommentarer: Data mangler. |  |  |  |  |
| Løselighet |  |  | Medium: Vann Kommentarer: Løselig |  |  |  |  |
| Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann |  |  | Kommentarer: Data mangler. |  |  |  |  |
| Selvantennelsestemperatur |  |  | Kommentarer: Data mangler. |  |  |  |  |
| Nedbrytningstemperatur |  |  | Kommentarer: Data mangler. |  |  |  |  |
| Viskositet |  |  | Kommentarer: Ikke relevant. |  |  |  |  |
| 9.2. Annen informasjon |  |  |  |  |  |  |  |
| Andre fysiske og kjemiske egenskaper |  |  |  |  |  |  |  |
| Kommentarer |  |  | Dataene gjelder konsentrert løsning. |  |  |  |  |
| SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 Reaktivitet |  |  |  |  |  |  |  |
| Reaktivitet |  |  | Produktet har normalt en lav reaktivitet. |  |  |  |  |
| 10.2 Kjemisk stabilitet |  |  |  |  |  |  |  |
| Stabilitet |  |  | Stabil ved normale temperaturer og anbefalt bruk. |  |  |  |  |
| 10.3 Risiko for farlige reaksjoner |  |  |  |  |  |  |  |
| Risiko for farlige reaksjoner |  |  | Ingen informasjon. |  |  |  |  |
| 10.4 Forhold som må unngås |  |  |  |  |  |  |  |
| Forhold som må unngås |  |  | Ingen informasjon. |  |  |  |  |
| 10.5. Inkompatible materialer |  |  |  |  |  |  |  |
| Materialer som må unngås |  |  | Ingen informasjon. |  |  |  |  |
| 10.6 Farlige nedbrytningsprodukter |  |  |  |  |  |  |  |
| Farlige nedbrytningsprodukter |  |  | Ingen kjente farlige nedbrytningsprodukter eller liknende som kan forventes fra bruk, lagring og søl. |  |  |  |  |
| SEKSJON 11: Toksikologiske opplysninger |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger |  |  |  |  |  |  |  |
| Stoff |  |  | Etanol |  |  |  |  |
| Akutt giftighet |  |  | Type av giftighet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Oral Verdi: 10470 mg/kg Forsøksdyr: rotte Testreferanse: ECHA Type av giftighet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Dermal Verdi: 17100 mg/kg Forsøksdyr: kanin Testreferanse: ECHA Type av giftighet: Akutt Testet effekt: LC50 Eksponeringsvei: Innånding. Varighet: 4 t Verdi: 124,7 mg/l Forsøksdyr: rotte Testreferanse: ECHA |  |  |  |  |
| Stoff |  |  | Propan-2-ol |  |  |  |  |
| Akutt giftighet |  |  | Type av giftighet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Oral Verdi: 5000 mg/kg Forsøksdyr: rotte Type av giftighet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Dermal Verdi: 5000 mg/kg Forsøksdyr: kanin |  |  |  |  |
| Stoff |  |  | 2-Metoxi-1-metyletylacetat |  |  |  |  |
| Akutt giftighet |  |  | Type av giftighet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Oral Verdi: > 5000 mg/kg Forsøksdyr: rotte |  |  |  |  |
| Andre opplysninger om helsefarer |  |  |  |  |  |  |  |
| Generell informasjon |  |  | Data om toksikologiske undersøkelser finnes bare om inngående stoffer, ikke om blandingen. |  |  |  |  |
| Innånding |  |  | Forårsaker normalt ingen irritasjon eller andre effekter. |  |  |  |  |
| Hudkontakt |  |  | Normalt ikke irriterende. |  |  |  |  |
| Øyekontakt |  |  | Sprut kan føre til irritasjon. |  |  |  |  |
| Svelging |  |  | Svelging kan forårsake irritasjon av mage/tarmkanal, brekninger og diaré. |  |  |  |  |
| Allergifremkallende egenskaper |  |  | Ikke allergifremkallende. |  |  |  |  |
| Mutasjonsfremkallende egenskaper |  |  | Ikke kjent. |  |  |  |  |
| Mutagenitet i kjønnsceller, humandata |  |  | Ikke kjent. |  |  |  |  |
| Kreftfremkallende egenskaper, annen informasjon |  |  | Ikke kjent. |  |  |  |  |
| Reproduktiv giftighet |  |  | Ingen kjente kroniske eller akutte helsefarer. |  |  |  |  |
| Spesifikk organtoksisitet – enkeltstående eksponering, humandata |  |  | Ikke kjent. |  |  |  |  |
| Spesifikk organtoksisitet – gjentatt eksponering, humandata |  |  | Ikke kjent. |  |  |  |  |
| Fare ved innånding, kommentar |  |  | Ikke kjent. |  |  |  |  |
| SEKSJON 12: Økologiske opplysninger |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 Vanngiftighet |  |  |  |  |  |  |  |
| Stoff |  |  | Etanol |  |  |  |  |
| Giftighet i vannmiljø, fisk |  |  | Verdi: 15300 mg/l Testtid: 96 t Art: Pimephales promelas Metode: LC50 Testreferanse: ECHA |  |  |  |  |
| Stoff |  |  | Propan-2-ol |  |  |  |  |
| Giftighet i vannmiljø, fisk |  |  | Verdi: > 100 mg/l Testtid: 48 t Art: Leuciscus idus Testreferanse: LC50 |  |  |  |  |
| Stoff |  |  | 2-Metoxi-1-metyletylacetat |  |  |  |  |
| Giftighet i vannmiljø, fisk |  |  | Verdi: 100 - 180 mg/l Testtid: 96 t Metode: LC50 |  |  |  |  |
| Stoff |  |  | Etanol |  |  |  |  |
| Giftighet i vannmiljø, alger |  |  | Verdi: 275 mg/l Testtid: 96 t Art: Skjelett chlorella vulgaris Metode: EC50 |  |  |  |  |
| Stoff |  |  | Propan-2-ol |  |  |  |  |
| Giftighet i vannmiljø, alger |  |  | Verdi: > 100 mg/l Testtid: 72 t Art: Scenedesmus subspicatus Metode: EC50 |  |  |  |  |
| Stoff |  |  | 2-Metoxi-1-metyletylacetat |  |  |  |  |
| Giftighet i vannmiljø, alger |  |  | Verdi: > 1000 mg/l Testtid: 72 t Metode: IC50 |  |  |  |  |
| Stoff |  |  | Etanol |  |  |  |  |
| Giftighet i vannmiljø, krepsdyr |  |  | Verdi: 12340 mg/l Testtid: 48 t Art: Daphnia Magna Metode: EC50 Testreferanse: ECHA |  |  |  |  |
| Stoff |  |  | Propan-2-ol |  |  |  |  |
| Giftighet i vannmiljø, krepsdyr |  |  | Verdi: > 100 mg/l Testtid: 48 t Art: magna Testreferanse: EC50 |  |  |  |  |
| Stoff |  |  | 2-Metoxi-1-metyletylacetat |  |  |  |  |
| Giftighet i vannmiljø, krepsdyr |  |  | Verdi: 408 - 500 mg/l Testtid: 48 t Metode: EC50 |  |  |  |  |
| Økotoksisitet |  |  | Data om økotoksikologiske undersøkelser finnes bare om inngående stoffer, ikke om blandingen. |  |  |  |  |
| 12.2 Persistens og nedbrytbarhet |  |  |  |  |  |  |  |
| Beskrivelse/vurdering av persistens og nedbrytbarhet |  |  | De tensidene som inngår i denne blandingen, oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i EG-forordning nr. 648/2004 om vaske- og rengjøringsmidler. |  |  |  |  |
| Stoff |  |  | Etanol |  |  |  |  |
| Biologisk nedbrytbarhet |  |  | Verdi: 97 Metode: CO2-utvikling Testperiode: 28 dager |  |  |  |  |
| 12.3 Bioakkumulasjon |  |  |  |  |  |  |  |
| Kommentarer til bioakkumulasjon |  |  | Bioakkumulasjon: Forventes ikke å være bioakkumulerende. |  |  |  |  |
| 12.4 Mobilitet |  |  |  |  |  |  |  |
| Mobilitet |  |  | Ingen informasjon. |  |  |  |  |
| 12.5 Resultater av vurderinger av PBT og vPvB |  |  |  |  |  |  |  |
| Stoff |  |  | Propan-2-ol |  |  |  |  |
| PBT-vurdering, resultat |  |  | Klassifiseres ikke som PBT / vPvB etter nåværende EU-kriterier. |  |  |  |  |
| Stoff |  |  | 2-Metoxi-1-metyletylacetat |  |  |  |  |
| PBT-vurdering, resultat |  |  | Klassifiseres ikke som PBT / vPvB etter nåværende EU-kriterier. |  |  |  |  |
| Resultater av vurderinger av PBT og vPvB |  |  | Produktet inneholder ingen PBT- eller vPvB-stoffer. |  |  |  |  |
| 12.6 Andre skadelige virkninger |  |  |  |  |  |  |  |
| Ytterligere økologisk informasjon |  |  | Produktet er vurdert som ikke miljøfarlig i henhold til gjeldende kriterier og basert på tilgjengelig informasjon. |  |  |  |  |
| SEKSJON 13: Avfallshåndtering |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 Instrukser ved disponering |  |  |  |  |  |  |  |
| Egnede metoder for avfallshåndtering for produktet |  |  | Bruk igjen eller gjenvinn hvis det er mulig. Store mengder bringes til destruksjon, små mengder spyles ned i avløpet med store mengder vann. |  |  |  |  |
| EWC-kode |  |  | EWC-kode: 200130 Andre rengjøringsmidler enn de som angis i 20 01 29 Klassifisert som farlig avfall: Nei |  |  |  |  |
| EWC emballasje |  |  | Klassifisert som farlig avfall: Nei |  |  |  |  |
| Andre opplysninger |  |  | Tom og rengjort emballasje kan gjenvinnes eller brennes og sorteres som plast. Produsenten av produktet er registrert i REPA-registeret for håndtering av tom emballasje. Informasjonen kan fås fra REPAs kundetjeneste på tlf. 0200 88 03 10 eller på hjemmesiden http://www.ftiab.se/ |  |  |  |  |
| SEKSJON 14: Transportopplysninger |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. UN-nummer |  |  |  |  |  |  |  |
| Kommentarer |  |  | Ikke klassifisert som farlig gods. |  |  |  |  |
| 14.2 UN-varenavn ved transport |  |  |  |  |  |  |  |
| Kommentarer |  |  | Ikke klassifisert som farlig gods. |  |  |  |  |
| 14.3 Transportfareklasser |  |  |  |  |  |  |  |
| Kommentarer |  |  | Ikke relevant. |  |  |  |  |
| 14.4 Emballasjegruppe |  |  |  |  |  |  |  |
| Kommentarer |  |  | Ikke relevant. |  |  |  |  |
| 14.5 Miljøfarer |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.6. Særskilte forholdsregler for bruker |  |  |  |  |  |  |  |
| Særskilte sikkerhetsforskrifter for bruker |  |  | Ikke relevant. |  |  |  |  |
| 14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL og IBC-koden |  |  |  |  |  |  |  |
| SEKSJON 15: Regelverksmessige opplysninger |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 Forskrifter/regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og miljø |  |  |  |  |  |  |  |
| EG-direktiv |  |  | Tensiden oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i EG-forordning nr. 648/2004 om vaske- og rengjøringsmidler. Data som støtter denne uttalelsen, er til disposisjon for medlemsstatenes kompetente myndigheter og vil bli gjort tilgjengelig for dem på direkte forespørsel, eller ved forespørsel fra produsenter av vaske- og rengjøringsmidler. Europaparlamentets og Rådets forordning (EG) nr. 648/2004 av 31. mars 2004 om vaske- og rengjøringsmidler. |  |  |  |  |
| Referanser (lover/forordninger) |  |  | Europaparlamentets og Rådets forordning (EG) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (Reach), oppretting av en europeisk kjemikaliemyndighet, endring av direktiv 1999/45/EG og oppheving av Rådets forordning (EEG) nr. 793/93 og Kommisjonens forordning (EG) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EEG og Kommisjonens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG og 2000/21/EG, med endringer. |  |  |  |  |
| Lover og forordninger |  |  | Avfallsforordningen (2015:727). AFS 2018:1 – Hygieniske grenseverdier. |  |  |  |  |
| 15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering |  |  |  |  |  |  |  |
| En kjemisk sikkerhetsvurdering er utført |  | Nei |  |  |  |
| SEKSJON 16: Annen informasjon |  |  |  |  |  |
| Leverandørens bemerkninger |  | Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet er basert på de opplysningene som vi kjente til på tidspunktet for utarbeidingen av sikkerhetsdatabladet, og de er gitt under forutsetning av at produktet brukes under de angitte forholdene og i samsvar med den bruksmåten som er spesifisert på emballasjen eller i relevant teknisk litteratur. All annen bruk av produktet, ev. sammen med andre produkter eller prosesser, skjer på brukerens eget ansvar. |  |  |  |
| Liste over relevante fareangivelser/H-setninger (i seksjon 2 og 3) |  | H225 Meget brannfarlig væske og damp. H226 Brannfarlig væske og damp. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. |  |  |  |
| Versjon |  | 1 |  |  |  |
| Utarbeidet av |  | CG |  |  |  |